# MEMORIA DESCRIPTIVA

# ARQUITECTURA

PROYECTO:		GALERÍA COMERCIAL – RESIDENCIAL “HUAROCHIRÍ”

(1° ETAPA)

UBICACIÓN:	AV. OSCAR R. BENAVIDES Nos. 200-220, CALLE HUAROCHIRÍ N° 500 y AV. GUILLERMO DANSEY N° 401, URBANIZACIÓN “DOS DE MAYO”, DISTRITO DE LIMA CERCADO, PROVINCIA Y DEPERTAMENTO DE LIMA.

ÁREA TERRENO	:	4,225.00 M2

ÁREA	:	34,898.21 M2

CONSTRUIDA

TECHADA:

ALTURA	:	4 PISOS

PROPIETARIO	:	INVERSIONES MG HUAROCHIRI S.A.C.

FECHA	:	SEPTIEMBRE 2014.

El presente proyecto denominado GALERÍA COMERCIAL – RESIDENCIAL “HUAROCHIRÍ” (1° Etapa) se desarrolla dentro de zonificación Comercio Metropolitano (CM) asignado por la Municipalidad de Lima metropolitana, consta de 3 sótanos de estacionamientos y depósitos, semisótano, 3 pisos comerciales con mezzanines, la edificación se ejecutará sobre un terreno de 4,225.00 m2, con 3 frentes, con las siguientes colindancias y medidas perimétricas:

Frente:			Con Calle Huarochirí, con 125.00 m.

Derecha entrando:		Con Av., G. Dansey, con 33.80 m.

Izquierda entrando:		Con Av. O.R. Benavides, con 33,80 m.

Fondo:			Con terceros, con 125.00 m.

Detallamos la edificación piso por piso:

SÓTANO 3

143 estacionamientos para vehículos, baño, 97 depósitos de vivienda, pasajes de circulación, escaleras y 6 ascensores para viviendas

SÓTANO 2

56 estacionamientos vehiculares, baño, 101 depósitos de comercio, pasajes de circulación, 8  escaleras, 2 ascensores para comercio y un montacargas, 6 ductos de ascensores  de  viviendas

SOTANO 1

96 estacionamientos vehiculares, cuarto de basura  1, 2 ,y 3  cuarto de grupo electrógeno, 2 cuartos de concentradores, sub estación eléctrica Nº1 y Nº2, hall de  servicio,  montacargas  para basura, baño, 20 depósitos de comercio,  pasajes de   circulación, 8  escaleras, 2 ascensores para comercio y un montacargas , 6 ductos de ascensores  de  viviendas

SEMISOTANO

158 Tiendas y 35 depósitos para tiendas exteriores, 2 baños  hombres, 2 baños  mujeres, 2 baños discapacitados  13  escaleras, 2 ascensores para comercio y un montacargas , 6 ductos de ascensores  de  viviendas

PRIMER PISO

162  tiendas  interiores  39 tiendas exterior  13  escaleras, 4  escaleras mecánicas, 2 ascensores para comercio y un montacargas , 6 ductos de ascensores  de viviendas y pasajes de circulación.

MEZZANINE 1° PISO

159  depósitos  comercio, 2 baños mujeres  y 2  baños hombres, 13  escaleras, 4  escaleras mecánicas , 2 ascensores para comercio y un montacargas , 6 ductos de ascensores  de  viviendas y pasajes de circulación.

SEGUNDO PISO

162  tiendas, 3 agencias bancarias, 2 escaleras para baños, 13  escaleras, 4 escaleras mecánicas, 2 ascensores para comercio y un montacargas , 6 ductos de ascensores  de  viviendas y pasajes de circulación.

MEZZANINE 2° PISO

159 depósitos, 3  mezanines de agencia bancaria,  2 baños  hombres y  2  baños  mujeres, 13 escaleras, 4 escaleras mecánicas, 2 ascensores para comercio y un montacargas, 6 ductos de ascensores  de  viviendas y pasajes de circulación.

TERCER PISO

162  tiendas  , 4 restaurantes  , 2 servicios higiénicos de hombres  , 2 servicios higiénicos de mujeres  , 2 servicios higiénicos discapacitados   ,04  escaleras   , escaleras mecánicas , 2 ascensores para comercio y un montacarga , 6 ductos de ascensores  de  viviendas  ,  y pasajes de circulación.

En resumen tenemos:

644 tiendas interiores

39 tiendas exteriores

295 estacionamientos

121 depósitos para comercio

97 depósitos para vivienda (Se ejecutan sin embargo su utilización se dará al concluirse la 2º Etapa del proyecto)

TITULARIDAD.- El inmueble, hoy terreno, por demolición con licencia municipal de edificaciones que existían, para dar paso a la nueva edificación, se encuentra Inscrito en el Registro de Propiedad Inmueble de Lima en la Partida N° 07015486.

ASPECTO URBANO.- El inmueble se edificará a la altura de la cuadra 2 de la Av. Oscar R. Benavides, cuadra 5 de Calle Huarochirí y cuadra 4 de Av. G. Dansey, la configuración volumétrica, considera una altura de 3 pisos hacia el alineamiento predominante consolidado en las vías colindantes al terreno,

AMBIENTES DE LAS GALERÍAS COMERCIALES.-

Los 3 primeros pisos de la edificación son tiendas son galerías comerciales.

Todas las tiendas del 1er.y 2do piso tienen mezaninne.

INGRESOS Y CIRCULACION VERTICAL

En la presente memoria los ingresos serán denominados de la siguiente manera:

Ingreso 01  Ingreso doble vehicular a los sótanos (Ejes H y F)

Ingreso 02  Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes F y E)

Ingreso 03  Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes D y C)

Ingreso 05  Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes 5 y 6)

Ingreso 08  Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes 12 y 13)

Ingreso 09  Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes 17 y 18)

Ingreso 12  Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes D y C)

Ingreso 14  Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes C y D)

Ingreso 15  Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes E y F)

Ingreso 16  Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes F y G)

El acceso peatonal al edificio se da en el nivel +1.62 y -1.80, de tal manera que en estos se desarrollan las tiendas.

El desnivel con la acera se complementa con escaleras exteriores y con elevador para discapacitados.

Hacia los sótanos se desarrolla otra escalera independiente de la anterior que comunica a los niveles de estacionamientos y cuarto de bombas.

Los elevadores también comunican a los respectivos sótanos.

ACABADOS

Los acabados serán con fachadas vidriadas y transparentes, con elementos como mamparas de cristal incoloro y ventanas en cristal incoloro. Los muros serán en acabados tarrajeados y pintados.

Los sótanos serán  acabados con pisos en cemento pulido y muros tarrajeados y pintados

Los aparatos sanitarios serán de color blanco y se especificarán sus características según el uso o ambiente al que sirven.

Lima 25 de Septiembre del 2014